様式第3号（第７条関係）

年　　　月　　　日

点検者

コンクリートブロック塀等の点検表

塀の概要

| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高さ |  |  |  | 長さ |  |  |  |  |
| 点検項目 |  | 番号 | 「補強コンクリートブロック造」か「組積造」を選択して各項目を点検 |  |  | 調査結果 |  |  |
|  |  |  | □補強コンクリートブロック造 | □組積造(石などを積んだもの) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 適合 | 不適合 |  |
| 外観調査 | 高さ | 1 | 塀の高さは2.2m以下 | 塀の高さは1.2m以下 |  | はい | いいえ |  |
|  | 厚さ | 2 | 塀の高さが2m以下の場合、厚さ10cm以上 | 塀の高さの1／10以上 |  | はい | いいえ |  |
|  |  |  | 塀の高さが2mを超える場合、厚さ15cm以上 |  |  |  |  |  |
|  | 控壁 | 3 | 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1／5以上の長さの控壁がある(塀の高さが1.2mを超える場合) | 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上の長さの控壁がある |  | はい | いいえ |  |
|  | 基礎 | 4 | 基礎がある | 基礎がある |  | はい | いいえ |  |
|  | 老朽化 | 5 | 亀裂がある | 亀裂がある |  | いいえ | はい |  |
|  |  | 6 | 傾いている | 傾いている |  | いいえ | はい |  |
|  |  | 7 | ぐらついている | ぐらついている |  | いいえ | はい |  |
| 耐久性 |  | 8 | 築造から30年以上経過している | 築造から30年以上経過している |  | いいえ | はい |  |
| 特記事項 |  |  | ※その他、基礎・鉄筋等で危険と思われる状況があれば記入してください。 |  |  |  |  |  |
| 評価 |  |  | 上記項目のうち、1つでも不適合があればブロック塀等の安全対策が必要です。 ※築造から30年以上経過しているものは安全点検・対策が必要です。 |  |  |  |  |  |